Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren      ( BRL 2211 )               30.  33.  11 

040407

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR , HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING MET VULCAN RANDAFWERKING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-PV Vulcan, aangegoten gemodificeerde PU zijkanten 

Model : 53, met grote glasopening.

OPMERKING : glasopening is rondom voorzien van massief randhout

Beplating :  HDF dekplaat.

Vulling : plaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 - 1230




   780 – 880 – 980 – 1080 – 1180 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : abachi.

Randafwerking  : Vulcan aangegoten gemodificeerde PU zijkanten. Standaard 2-zijdig aangegoten, optioneel 3- of 4-zijdig

Kleur Vulcan: 

· wit (RAL 9010), 

· lichtgrijs (RAL 7035)

· donkergrijs (RAL 7024) 

· zwart (RAL 9011)

· optioneel overige Ral- of NCS kleuren.

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren :

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400, afgeronde voorplaat

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3, afgeronde hoeken.

· groef t.b.v. valdorpel.

Beglazing :

· floatglas dikte 4 mm.

· veiligheidsfloatglas dikte 4 mm.

· glaslatten meranti geprofileerd blank gelakt

01 BINNENDEUR.

Glasdeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

