Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

040407

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR , HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-PV .

Model :  model 599 met glasopening naar keuze.

OPMERKING : rechthoekige glasopeningen zijn rondom voorzien van massief randhout

Beplating :  hardboard.

Vulling : plaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930 




   780 – 880 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : opdek.
Stijlen- en regelwerk : abachi

Randafwerking : opdeksponning aan de verticale- en bovenzijde gefreesd (board in zicht)

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· schroefpaumelle aantal ( st ) 3

· groef t.b.v. valdorpel.

Beglazing :

· floatglas dikte 4 mm.

· glaslatten meranti geprofileerd blank gelakt

01 BINNENDEUR.

Glasdeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (20768/05).

