Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren.       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

170303
HOUTEN DEUR.

SCHUIFDEUR IN DE WAND BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : AF 30 min R-5035
Brandwerendheid  (NEN-EN 1634-1)  ( min. ) : 30.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model :  model 50, dichte deur

Beplating :  hardboard.

Vulling : perlietvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :    730 – 830 – 930 – 1030 - … - 1600



     780 – 880 – 980 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……- 2700
Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout, met verzwaarde bovenregel.

Randafwerking : naadloos verlijmde hardhouten kantlatten aan de  verticale zijden,

voorzien van opschuimend materiaal onzichtbaar verwerkt achter de kantlatten.

OPMERKING: opschuimende materialen achter kantlatten plaatsen i.v.m. schaafbaarheid deur

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica Colors - …

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat……… 

01 SCHUIFDEUR.

Deuren 30 minuten brandwerend aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/16).

