Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren.     ( BRL 2211 )              30.  33.  11 

040407

HOUTEN DEUR.

STRALINGWERENDE BINNENDEUR , HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-LD.

OPMERKING : in combinatie met aangepast  kozijn beschermend tegen diverse soorten stralingen.

Model : dicht, model 50

Beplating :  HDF dekplaat.

Vulling : multiplex kern met aan beide zijden een loodplaat en HDF dekplaat.

Deurbreedte ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – …… (maximaal 1250 mm)

Deurhoogte ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930 




  580 – 680 – 780 – 880 – ……(maximaal 2500 mm)
Dikte ( mm ) :  40.

Dikte loodplaat ( mm ) : nader te bepalen, afhankelijk van eis (maximaal 2 x 2,0 mm)

Kantuitvoering : stomp.
Randafwerking : open kantconstructie

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - …. 

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600, altijd zonder sleutel/cylinder en krukgat i.v.m. lek.

· slotkastgat ………, altijd zonder sleutel, cylinder en krukgat i.v.m. lek.

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 4.

01 BINNENDEUR.

Stralingwerende binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

