Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren.       ( BRL 2211 )               30.  33.  11 

170303
HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING MET VULCAN RANDAFWERKING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type: AF 30 min Vulcan R-0538, aangegoten gemodificeerde PU zijkanten

Brandwerendheid ( NEN-EN 1634-1)  (min) : 30.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : model 50, dichte deur

Beplating :  hardboard.

Vulling : perliet vulling.

Deurbreedte ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930 - … - 1600



  580 – 680 – 780 – 880 – ……

Deurhoogte ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – …… - 2850
Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout

Randafwerking  : Vulcan aangegoten gemodificeerde PU zijkanten. Standaard 2-zijdig aangegoten

Kleur Vulcan: 

· wit (RAL 9010), 

· lichtgrijs (RAL 7035)

· donkergrijs (RAL 7024) 

· zwart (RAL 9011)

· optioneel overige Ral- of NCS kleuren.

Boven- en onderregel voorzien van opschuimend materiaal.

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - …

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotgatkast Nemef 600 – Lips 2400, met afgeronde voorplaat

· slotgatkast .. 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3., met afgeronde hoeken

01 BINNENDEUR.

Brandwerende binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (20768/16).

