Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren.     ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

150808

HOUTEN DEUR.

INPANDIGE VOORDEUR, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : AF 30 min 38 dB stab R-0529

Model  : dicht, model 50.

Type : inpandige voordeur (30 min. brandwerend, 38 dB geluidswerend en inbraakwerend Klasse 2 ) 

Brandwerendheid ( NEN-EN 1634-1)  (min) : 30.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Inbraakwerendheid: ( NEN 5096+w02 ) : weerstandsklasse 2.

Beplating :  hardboard.

Vulling : akoestische vulling, tweelaags spaanplaat met kurk. 

Stabilisator: aan de sluitzijde een tweezijdig met staalstrip beklede MDF lat.

Deurbreedte ( mm )  :  830 – 880 – 930 – ……

Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhouten stijlen, hardhouten dubbele boven- en onderregel.

Randafwerking : naadloos verlijmde hardhouten kantlatten aan de verticale zijden, rondom voorzien van opschuimend materiaal onzichtbaar verwerkt achter de kantlatten. Optioneel Vulcan gemodificeerde PU zijkanten.

OPMERKING: opschuimende materialen achter kantlatten plaatsen i.v.m. schaafbaarheid deur

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica Colors - … 

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· dag- en nacht cylinderslot inbraakwerend KFV 65 PZW.

· inbraakwerendbeslag Oxloc.

· kruk- en cylindergat : geboord.

· sluitkom KFV.

· pas en arm geschaafd.

· scharnieren BSW aantal ( st ) 3.

· scharnierkrozingen aantal : ( st ) 3.

01 BINNENDEUR.

De inpandige woningtoegangsdeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

