Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

170303
HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BAND-, GELUIDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : : AF 30 min Y-1682-2-RA-002
Brandwerendheid  (NEN-EN 1634-1)  ( min. ) : 30.


Luchtgeluidisolatie Rw  ( dB ) : 48. 
OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : model 534, met lange smalle glasopening.

Beplating :  hardboard.

Vulling : akoestische vulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 - 1250




   580 – 680 – 780 – 880 – 980 – 1080 – 1180

Deurhoogte  ( mm )  :  2115 – 2220 – 2315 – 2400 – 2500 – 2700 - 2800

Dikte ( mm ) :  80.

Kantuitvoering : stomp met dubbele sponning.
Stijlen- en regelwerk : roodhout.
Randafwerking : open kantconstructie
OPMERKING: opschuimende materialen in de sponning

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica- ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3

· groef t.b.v. valdorpel, aantal (st) 2

Beglazing :

· Contraflam lite, dikte 48 mm.

01 BINNENDEUR.

Brand-, geluidwerende binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/16).

