Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren       ( BRL 2211 )                30.  33.  11 

170303
HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR BRANDWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING MET VULCAN RANDAFWERKING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : Mi 60 min R-0813, aangegoten gemodificeerde PU zijkanten
Brandwerendheid  (NEN-EN 1634-1)  (min.) : 60.

OPMERKING: deur voorzien van Brandlabel Binnendeuren

Model : model 50, dichte deur

Beplating :  hardboard.

Vulling : minerale vezelplaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930 – 1030 - ….. - 1600



   780 – 880 – 980 –  ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – … - 2850
Dikte ( mm ) :  54.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : hardhout, met verzwaarde bovenregel.

Randafwerking : Vulcan aangegoten gemodificeerde PU zijkanten. Standaard 2-zijdig aangegoten

Kleur Vulcan: 

· wit (RAL 9010), 

· lichtgrijs (RAL 7035)

· donkergrijs (RAL 7024) 

· zwart (RAL 9011)

· optioneel overige Ral- of NCS kleuren.

Boven- en onderregel voorzien van opschuimend materiaal.

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica- ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3

01 BINNENDEUR.

Deuren 60 minuten brandwerend aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/16).

