Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren      ( BRL 2211 )                   30.  33.  11 

050706

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-PV

Model : dicht, model 50.

Beplating :  HDF dekplaat.

Vulling : 

· plaatvulling.

· Perlietvulling (lichtgewicht).

Deurbreedte  ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 - 1230




   580 – 680 – 780 – 880 – 980 – 1080 – 1180 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : abachi

Randafwerking : naadloos verlijmde hardhouten kantlatten aan de  verticale zijden.

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3

· groef t.b.v. valdorpel.

01 BINNENDEUR.

Dichte binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (20768/05).

