Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren      ( BRL 211 )              30.  33.  11 

040407

HOUTEN DEUR.

BINNENDEUR , HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-PV

Model :  model 534, met lange smalle glasopening.

Beplating :  HDF dekplaat.

Vulling : plaatvulling.

Deurbreedte  ( mm )  :  730 – 830 – 930 – 1030 – 1130 - 1230




   780 – 880 – 980 – 1080 – 1180 – ……


Deurhoogte  ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – ……

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Stijlen- en regelwerk : abachi.

Randafwerking : naadloos verlijmde hardhouten kantlatten aan de verticale zijden.

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - ...

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· slotkastgat……… 

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 3

· groef t.b.v. valdorpel.

Beglazing :

· floatglas dikte 4 mm.

· veiligheidsfloatglas dikte 4 mm.

· glaslatten meranti geprofileerd blank gelakt

01 BINNENDEUR.

Glasdeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

